# SISTEMA ECOPLUS

Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pannello isolante piano in fibra di legno e sistema di aggancio della tubazione tramite apposite clips, posata con diversi interassi tra le tubazioni per l'adeguamento delle potenzialità alle esigenze individuali. La temperatura di superficie corrisponde alle esigenze igieniche e fisiologiche rispettando il limite max. di 29°C. Adatto per la posa di un pavimento con resistenza termica massima di 0,15 m²K/W.

I componenti del sistema devono essere conformi alle norme UNI EN ISO e/o DIN che li riguardano.

- Lastra isolante ecoplus

Il pacchetto isolante deve essere privo di collanti sintetici; deve essere costituito di un pannello isolante in fibra di legno con conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,038 W/m·K secondo UNI EN 13171, e con comprimibilità CP2, rigidità dinamica media di 28 MN/m3 (per lo spessore 25 mm) e 16 MN/m3 (per lo spessore 34 mm), protetto superiormente e inferiormente da carta rivestita di polietilene con valore SD 6 m; il pacchetto isolante deve essere fornito completo di lastre in fibra di legno con densità superiore a 900 Kg/m3, emissioni contenute di formaldeide e PCP (EN 13986) e conducibilità termica pari a inferiore a 0,140 W/m·K (EN 13986), di spessore 3 mm, preformata con fori a distanza di 50 mm, tale da consentire l’aggancio delle clips di ancoraggio della tubazione, da posare con il passo corretto e risultante dalla progettazione;

- Pacchetto isolante ecoplus 25

costituito di pannello isolante in fibra di legno, privo di collanti sintetici, con conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,038 W/m·K (UNI EN 13171), con comprimibilità CP2 e rigidità dinamica pari a 28 MN/m³ protetto dall’umidità superiormente e inferiormente da carta rivestita di polietilene con valore SD 6 m; il pacchetto è fornito con lastra in fibre di legno con densità superiore a 900 Kg/m3 e spessore 4 mm, emissioni contenute di formaldeide e PCP (EN 13986), di supporto all’aggancio delle clips di ancoraggio della tubazione, dalla conducibilità termica inferiore a 0,14 W/m·K (EN 13986); Il sistema offre una resistenza termica di 0,55 m²K/W; la lastra di supporto è preforata con fori di distanza tale da consentire la posa della tubazione con il passo corretto e risultante dalla progettazione; passi di posa multipli di 50 mm; spessore 24+3 mm (21+4 mm in opera);

cod. 1410010124;

- Pacchetto isolante ecoplus 34 costituito da pannello isolante in fibra di legno, privo di collanti sintetici, con conducibilità termica dichiarata λD pari a 0,038  W/m·K (UNI EN 13171), e con comprimibilità CP3 e rigidità dinamica 16 MN/m³ , e protetto dall’umidità superiormente e inferiormente da carta rivestita di polietilene con valore SD 6 m; il pacchetto è fornito con lastra in fibre di legno con densità superiore a 900 Kg/m³ e spessore 4 mm, emissioni contenute di formaldeide e PCP (EN 13986),  di supporto all’aggancio delle clips di ancoraggio della tubazione, dalla conducibilità termica inferiore a 0,14 W/m·K (EN 13986); Il sistema offre una resistenza termica di 0,80 m²K/W; la lastra di supporto è preforata con fori di distanza tale da consentire la posa della tubazione con il passo corretto e risultante dalla progettazione; passi di posa multipli di 50 mm;  spessore: 32+4 mm (30+4 mm in opera).

cod. 1410010133;

- Lastra isolante in sughero

pannello in agglomerato di sughero biondo naturale compresso esente da formaldeide. Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche: densità 150-160 Kg/m3, calore specifico 1764 J/kg K, conducibilità termica 0,041 W/m∙K, resistenza alla compressione (50% deformazione) 12,95 kg/cm2; Imputrescibile e stabile nel tempo. Classe di reazione al fuoco 2 (autoestinguente). Deve esserne consegnata la scheda tecnica alla Direzione Lavori per verificarne l’accettabilità ai fini del rispetto della UNI EN 1264-4; sul lato superiore deve avere una protezione, impermeabile qualora il massetto soprastante fosse liquido (UNI EN 1264-4).

spessore 20 mm; cod. 1140000120; Resistenza termica: 0,49 m2 K/W;

spessore 30 mm, cod. 1140000130; Resistenza termica: 0,73 m2 K/W;

spessore 40 mm, cod. 1140000140; Resistenza termica: 0,98 m2 K/W;

- Tubazione midix plus 5 strati

tubazione in polietilene resistente alle alte temperature PE-RT del tipo II MidiX Plus (ISO 22391, ISO 24033, ISO 21003, EN 1264, BRL 5602, BRL 5607, DIN 4726, ISO EN 11855) con barriera all'ossigeno in EVOH nello spessore del tubo e permeabilità al vapore inferiore a 0,32 mg/(m²d) a 40°C ed a 3,6 mg/(m²d) a 80°C testata secondo normativa ISO 17455 in corrispondenza alle normative BRL 5602 - BRL 5607 - DIN 4726 - EN 1264-4 e ISO EN 11855, caratteristiche di resistenza meccanica che lo rendono appartenente alle classi 4 e 5 a 6 bar (ISO 10508) per una vita prevista di 50 anni; diametro 18 x 2 mm (UNI EN 1264-4); posabile a freddo; fornito in rotoli d'opportuno metraggio, stoccati in modo che la tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento e residui del rotolo. Per garantire la costante qualità del prodotto la tubazione MIDIX PLUS è soggetta a verifica e controllo di prodotto e processo da ente terzo KIWA N.V., e provvista di certificazione di sistema KOMO K 86478 e DIN CERTCO 3V399 PE-RT; lunghezza massima di ciascun anello pari a 100 m.

rotolo da 200 m, cod. 2610180120;

rotolo da 500 m, cod. 2610180320;

- Fermalastra

deve essere in poliammide tipo ecoplus necessari per l’unione delle lastre in fibra di legno forate;

confez. 100 pz, cod. 3410050100;

- Clip

di ancoraggio della tubazione in poliammide tipo ecoplus necessario per garantire la posa della tubazione secondo le prescrizioni della norma di riferimento (UNI EN 1264-4); sistema brevettato di ancoraggio del tubo all’isolante;

conf. 250 pz, cod. 3410050120;

- Striscia perimetrale cartone cerato

in cartone ondulato e cerato; spessore pari a 5 mm; due altezze disponibili: 140 mm e 195 mm;

altezza 140 mm, cod. 3120050114;

altezza 195 mm, cod. 3120050119;

- Giunto di dilat. cartone cerato

in cartone ondulato e cerato con altezza 100 e 140 mm e spessore 10 mm;

altezza 100 mm, cod. 3120100110;

altezza 140 mm, cod. 3120100114;

- Guaina isolante

in polietilene espanso dello spessore di 4 mm;

diametro 20 mm, cod. 3211020120;

- Foglio in PE rotolo intero

nel caso in cui il massetto fosse realizzato con autolivellante a base di anidride deve essere fornita la quantità sufficiente di foglio in polietilene tale da consentirne la posa sul pannello isolante con sovrapposizioni di 100 mm in corrispondenza dei giunti e risvolto verticale sulle pareti; quantità doppia di foglio in polietilene deve essere prevista qualora sia necessario garantire una barriera all’umidità di risalita sotto il pannello isolante.

spessore 0,2 mm; cod. 3210010302;

- Rete antiritiro massetto

deve essere elettrozincata con filo Ø 2 mm;

maglia 6x6; cod. 3620000105;

- Fibra polimerica antifessurazione

6 kg, cod. 3630000100;

- Addittivo per massetto

deve essere aggiunto all’impasto sabbia e cemento del massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l’impasto senza eccessi d’acqua e ridurre la percentuale d’aria presente; deve essere classificato non pericoloso in accordo al regolamento CE 1272/2008 (CLP) e marchiato CE secondo EN 934-2;

10 Kg, conf. 3310010101;

25 Kg, conf. 3310010102;

Il sistema di tipo A secondo EN 1264-1 deve essere fornito di documentazione attestante resa determinata mediante simulazioni numeriche da organismo riconosciuto secondo UNI EN ISO 11855-2.
Il sistema deve essere corredato di assicurazione coperta da Agenzia e/o Ente assicurativo senza limite di tempo su tutti i prodotti per difetti originari, di produzione, assemblaggio e/o progettazione, contro i danni involontariamente cagionati a terzi con un massimale assicurato unico di almeno euro 10.000.000,00; i lavori di manutenzione ed installazione devono essere assicurati come sopra specificato con un massimale di almeno Euro 10.000.000,00.

Le garanzie di assicurazione devono essere fornite in modo automatico alla consegna dei lavori senza ulteriori addebiti da parte della Committenza.

Campionature, schede tecniche e certificati del sistema devono essere forniti prima dell’inizio dei lavori per l’accettazione da parte della Direzione Lavori.

Indicazioni di posa:

Date le caratteristiche igroscopiche della fibra di legno, si raccomanda di evitarne il contatto con l’acqua sia in fase di stoccaggio che di installazione che nelle operazioni successive alla posa del pavimento radiante. La posa dell'impianto deve seguire le procedure individuate dalla norma UNI EN 1264-4 e UNI EN ISO 11855-5. In particolare:
La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti ed eventuali tubi o condotti devono esser fissati e incassati per fornire una base livellata. Nel caso il piano trattato fosse un piano terra, su garage o su terreno o che si affaccia direttamente sull’esterno deve essere posato un foglio in PE di spessore 0,2 mm sulla base livellata avendo cura di risvoltarlo sulle pareti esterne di almeno 100 mm e sovrapporlo di almeno 100 mm.

Lungo tutto il perimetro dei locali interessati dalla posa del pavimento radiante deve essere applicata la striscia perimetrale in cartone cerato, avendo cura di farla aderire bene al muro in particolare in corrispondenza degli angoli.

Sulla base livellata devono essere posati i pannelli isolanti del sistema a pavimento con resistenza termica maggiore o uguale al valore minimo prescritto dalla normativa UNI EN 1264-4, che possono essere in sughero. Il pacchetto ecoplus verrà posato sopra l’eventuale pannello in sughero nel seguente modo: posa del foglio in carta rivestita di polietilene con sovrapposizioni di almeno 25 cm; posa del pannello isolante in fibra di legno avendo cura di avere continuità dell’isolamento termico; posa del foglio in carta rivestita di polietilene con sovrapposizioni di almeno 25 cm e risvolto sulle pareti verticali sopra alla striscia in cartone cerato di almeno 10 cm; posa della lastra forata avendo cura di bloccare le lastre fra loro tramite gli appositi ferma lastra.

Utilizzando i fori della lastra forata vanno inserite le clips entro le quali deve essere inserita la tubazione.

La posa di ciascun anello deve avvenire senza giunzioni; qualora, causa incidenti subiti dall’impianto finito, venissero fatti giunti meccanici, questi devono essere localizzati e riportati sulla documentazione allegata (UNI EN 1264-4). 
Va rispettato fedelmente il progetto per quanto riguarda interassi di posa, giunti di dilatazione e posa della striscia perimetrale che andrà tagliata a pavimentazione finita.

In tutti i punti di elevato infittimento delle tubazioni (es: in partenza al collettore, nei passaggi obbligati attraverso le porte) e nei punti di attraversamento dei giunti di dilatazione la tubazione deve essere inguainata per tutta la lunghezza dove è presente l’infittimento e per circa 40 cm in corrispondenza dell’attraversamento dei giunti. Si raccomanda la realizzazione di massetti in classe di consistenza non superiore a S3; in caso contrario si consiglia di applicare un foglio in PE di spessore 0,1 mm sopra al pacchetto ecoplus e prima della posa del tubo.

Come prescritto dalla norma di riferimento (UNI EN 1264-4), dopo la posa dell’impianto esso dovrà essere messo in pressione prima del getto del massetto. La pressione di prova non deve essere inferiore a 4 bar e non superiore a 6 bar nel caso di utilizzo di acqua. Se la prova di pressione viene eseguita ad aria la pressione dovrà essere mantenuta tra 2 e 3 bar. Il protocollo di messa in pressione deve essere documentato. È consigliabile che l’impianto rimanga in pressione fino all’ultimazione dei massetti in modo che eventuali difformità che si possono generare, dopo la messa in pressione, vengano tempestivamente individuate.

Il riscaldamento iniziale dell’impianto dovrà avvenire non prima di 21 giorni dalla posa di un massetto di tipo cementizio e non prima di 7 giorni dalla posa di un massetto a base di anidride e comunque vanno seguite le istruzioni del fornitore del massetto stesso. Il riscaldamento iniziale del sistema inizia ad una temperatura di mandata compresa tra 20°C e 25°C che deve essere mantenuta per almeno tre giorni. Successivamente si aumenta la temperatura di 2°C o 3°C al giorno fino al raggiungimento del valore di progetto. Il processo di riscaldamento iniziale deve essere documentato.